北京石油化工学院新材料与化工学院

实验项目安全风险评估表（试行）

| 实验人员姓名 |  | 一卡通号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属院系、专业 |  | 联系方式 |  |
| 实验项目名称 |  | 研究方向 |  |
| 实验项目类别 | 教学实验 创新创业项目实验 学科竞赛 毕业论文（设计） 科研项目实验 其它 |  |  |
| 实验项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 指导教师 / 导师 |  | 联系电话 |  |
| 实验室名称 |  | 楼名及房间号 （本实验涉及的所有实验室房间） |  |
| 实验室负责人 |  | 联系电话 |  |
| 安全等级 | 一级 二级 三级 四级 |  |  |
| 存在的危险源种类 （可多选） | 化学类（剧毒、高毒、易燃易爆、易制毒、易制爆等，需明确标示） 生物类 机电类 物理类 电子类 其它 |  |  |
| 危险源清单 | （根据实验项目所使用的危险源列出具体清单，如管控类化学品名称、各种特殊设备名称等） 1. 危险化学品：重铬酸钾、浓硫酸 2. COD消解仪（180°C） 3. 高压灭菌锅 |  |  |
| 风险分析 | （根据危险源清单，分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响） 1. 浓硫酸、重铬酸钾均属于危险化学品，如果不慎接触到皮肤会引起灼伤、腐蚀，另外重铬酸钾具有一定的毒性。 2. COD消解仪属于高温运行设备，加热温度过高引发火灾，或者取物不当引发烫伤。 3. 高压灭菌锅如果操作不规范、封闭不当，超压工作可能会导致盖子弹开，引发爆炸。 |  |  |
| 拟采取的防护和应急措施 | （对照《高校实验室安全检查项目表》、化学品安全技术说明书、相关管理制度等要求进行逐一阐述） 1. 拟采取和配备的防护：使用浓硫酸和重铬酸钾时，要戴好护目镜，手套和实验服能覆盖身体全部皮肤，震荡时注意不能让液体飞溅，称量完药品及时的放回药品柜，双人双锁存放危险化学品，以防药品丢失或者其它危险情况发生。 应急措施：如使用浓硫酸时不小心溅到皮肤或衣服上，应立即用大量水冲洗，再涂上3%～5%的碳酸氢钠溶液，严重者立即就医；如使用重铬酸钾发生皮肤接触等情况时，采取以下应急措施：皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 2. 拟采取和配备的防护：COD消解仪在使用过程中，需要全程值守。从消解仪中取消解管的时候带线手套操作，消解管需冷却至室温后再进行后续测定操作。 应急措施：COD消解仪如发现有火苗产生等异常状态立即切断相应电源，使用实验室配备的二氧化碳灭火器，及时扑灭火灾。如火势发展较快较大，逃离现场拨打消防电话。取物时若不慎被烫伤，应立即用自来水缓慢冲洗烫伤部位，如果烫伤严重应立即前往医院就医。 3. 拟采取和配备的防护：使用高压灭菌锅前要检查灭菌锅内加热水是否充足，缺水应补水。观察灭菌锅无明显缺陷和故障。确定设置灭菌的压力、温度和时间，拧紧灭菌锅的盖子，灭菌锅运行过程中全程值守。 应急措施：灭菌锅若发生变形等异常情况立即切断电源，远离灭菌锅，待灭菌锅内压力释放完毕后，再进行取物维修等处理。 |  |  |
| 实验项目负责人承诺： 本人对本实验项目中存在的安全风险进行了全面评估，保证填写内容真实、准确、完整，确保风险评估和防护应急措施落实到实验人员，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验人员签字： 指导教师 / 导师签字： 实验项目负责人签字： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |
| 实验室负责人意见： 本人已知悉以上实验项目风险评估内容，同意该实验项目在所辖实验室内开展，本人将及时向学院备案，该实验项目可在备案完成后开展。 实验室负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 学院审核意见： 学院已知悉该实验的内容和存在风险，该实验安全风险评估表已在学院备案，学院将对该实验项目落实风险评估、防护和应急措施等情况进行督查检查。 （学院公章） 学院负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |

注：1）每个实验项目均需填写该表格；不涉及危险源的项目，请在相应栏目中填写“无”；

2）此表经本项目实验人员、指导教师/ 导师、实验室负责人和学院负责人审核签字后，由学院留存。