化学工程学院

实验室化学废液收集与处理规定

本规定中的化学废液是指实验室危险废物中的一般化学废液、特殊或剧毒化学废液。

1. 废液要用废液桶收集，统一集中处理。

2. 各实验室要使用学院统一购置的废液桶或耐强酸、强碱的高密度聚乙烯废液桶。废液桶上要标贴“废液分类标签”，一般化学废液通常按“无机废液”和“有机废液”分类。对需特殊处理的废液应标贴“XXX废液”，对剧毒废液，应标贴“剧毒废液”标签。废液标签一般应注明产生房间、联系人、联系电话。

3.  废液收集的原则

1) 分类收集：按无机废液和有机废液分类进行收集，对于特殊废液和剧毒废液，应分别收集。

2) 禁止把不同类别或会发生异常反应的废液混放。禁止将非化学废液倒入废液桶中。

3) 回收废液时，应穿戴防护用具，同时要试探先少量倒入，观察废液桶内液体有无异常反应(如产生气体、放热等)，禁止将大量废液快速一次性倒入废液桶内。

4) 防止遗洒和溅出。

5) 废液表面与桶口间距必须保留至少10 cm，一般不应超过桶容积的2/3。

4. 废液的存放

1) 废液桶要存放在实验室中指定位置，要保证不宜碰倒。

2) 废液桶应加盖桶盖，整齐直立摆放。

3) 废液桶装满后，应及时通知学院实验室废物处置联系人。

5.  废液的处置

学院负责实验室废物处置人员按照学校的统一规定，联系北京市制定的废弃物处置公司进行废液的转运，并做好记录和交接工作。

化学工程学院

2014年10月